# OPIS DO PROJEKTU

ZBIORNIKA SZCZELNEGO

O POJ. 9M3

# NA DZIAŁCE NR GEOD. 1756

# W CIECHANOWCU

W odległości 27,14 m od południowo-wschodniej granicy posesji, 8,73 m  od projektowanych sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego zlokalizowany zostanie zbiornik szczelny na ścieki. Projektuje się zbiornik o konstrukcji żelbetowej (beton B-25) z uszczelnieniem wykonanym z papy asfaltowej i lepiku asfaltowego (wg rysunku). Podłączenie zbiornika do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej zostanie wykonane z rury PCV o średnicy 160 mm ułożonej ze spadkiem 3%.

Zbiornik posiadał będzie studzienkę rewizyjną zakrytą pokrywą oraz rurę wentylacyjną.

Pojemność zbiornika – 9m3

Przewidywany odbiór ścieków – 270 dm3 na dobę

04.04.2011