# OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

DREWNIANYCH WIAT WYSTAWOWYCH

Z SANITARIATAMI I POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM

ORAZ

SZCZELNEGO ZBIORNIKA

NA ŚCIEKI O POJ. 9M3

NA DZIAŁCE NR GEO. 1756

W CIECHANOWCU

- Część ogólna

Przeznaczenie obiektu i układ funkcjonalny:

Zamiarem inwestora jest budowa 4 wiat wystawowych, sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego oraz zbiornika szczelnego na ścieki o pojemności 9 m3  terenie Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Kompleks projektowanych obiektów ma posłużyć obsłudze imprez okolicznościowych, wystaw itp. Odbywających się na świeżym powietrzu w otoczeniu muzealnych eksponatów.

Opis formy architektonicznej w odniesieniu do krajobrazu, otaczającej zabudowy i wymagań decyzji o warunkach zabudowy:

Projektowane ustawienie 4 wiat wystawowych miało dać jak największą (stosownie do wielkości działki) powierzchnię użytkową a jednocześnie nie dominować przestrzeni swoją wielkością czy monotonią. Proponowany układ wpisuje się z równowagą w sielski pejzaż Muzeum Rolnictwa. Zastosowano tu tradycyjne materiały budowlane oraz stare, ciesielskie metody wznoszenia konstrukcji drewnianych. Projekt opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy  RI.7331-76/10 z dn.02.02.2011

podstawowe wymiary wiat

Wiata nr 1

Pow. zabudowy – 46 m2

Wysokość w kalenicy – 5,05m

Wiata nr 2

Pow. zabudowy – 53,2 m2

Wysokość w kalenicy – 5,20m

Wiata nr 3

Pow. zabudowy – 48,8 m2

Wysokość w kalenicy – 5,35m

Wiata nr 4

Pow. zabudowy – 52,7 m2

Wysokość w kalenicy – 5,48m

Sanitariaty i pomieszczenie gospodarcze

Pow. zabudowy – 54,2 m2

Pow. użytk. – 36,9 m2

Kubatura – 148 m3

Wysokość w kalenicy – 5,27m

II. Opis budowlano-konstrukcyjny

Wiaty budowane będą z elementów drewnianych z zastosowaniem tradycyjnych połączeń ciesielskich. Pokrycie dachów stanowił będzie gont osikowy.

Wiata 1

Legary 10x14  (impregnowane ciśnieniowo)

Słupy 18x18x232

Podłoga  deski 4cm  (impregnowane ciśnieniowo)

Więźba

Krokwie 8x18

Kleszcze 5x15

Belki stropowe 12x18

Płatwie 15x18

Zastrzały 15x18

Dach gont,   papa asfaltowa, deskowanie pełne (25mm)

Łaty i kontrłaty 3x5cm (kontrłaty wzdłuż krokwi – co 100cm; łaty co 30 cm)

Słupki fundamentowe 25x32x112 beton B20

Wiata 2

Legary 10x14 (impregnowane ciśnieniowo)

Słupy 18x18x232

Podłoga  deski 4cm (impregnowane ciśnieniowo)

Więźba

Krokwie 8x18

Kleszcze 5x15

Belki stropowe 12x18

Płatwie 15x18

Zastrzały 15x18

Dach gont,   papa asfaltowa, deskowanie pełne (25mm)

Łaty i kontrłaty 3x5cm (kontrłaty wzdłuż krokwi – co 100cm; łaty co 30 cm)

Słupki fundamentowe 25x32x112 beton B20

Wiata 3

Legary 10x14   (impregnowane ciśnieniowo)

Słupy 18x18x232

Podłoga  deski 4cm   (impregnowane ciśnieniowo)

Więźba

Krokwie 8x18

Kleszcze 5x15

Belki stropowe 12x18

Płatwie 15x18

Zastrzały 15x18

Dach gont,  papa asfaltowa,  deskowanie pełne (25mm)

Łaty i kontrłaty 3x5cm (kontrłaty wzdłuż krokwi – co 100cm; łaty co 30 cm)

Słupki fundamentowe 25x32x112  beton B20

Wiata 4

Legary 10x14   (impregnowane ciśnieniowo)

Słupy 18x18x232

Podłoga  deski 4cm  (impregnowane ciśnieniowo)

Więźba

Krokwie 8x18

Kleszcze 5x15

Belki stropowe 12x18

Płatwie 15x18

Zastrzały 15x18

Dach gont 103,77m2 ,  papa asfaltowa,  deskowanie pełne (25mm)

Łaty i kontrłaty 3x5cm (kontrłaty wzdłuż krokwi – co 100cm; łaty co 30 cm)

Słupki fundamentowe 25x32x112  beton B20

Na wszystkie wiaty

Słupki pod legary murowane  z 3 szt. bloczków bet. 12x24x24  - 140 szt.

Sanitariaty i pomieszczenie gospodarcze

- Fundamenty

Kategoria geotechniczna gruntu - pierwsza

Głębokość posadowienia 100cm ppg

Słupki fundamentowe 25x25x110 beton B20

- Słupy konstrukcyjne i ściany

Zastosowano konstrukcję szkieletową ze słupami 14x14 cm, ścianami od zewnątrz pokrytymi szalówką drewnianą a od wewnątrz wodoodpornymi płytami cementowymi, szpachlowanymi i malowanymi. Wypełnienie ścian – wełna mineralna.

- Dach

Dach o konstrukcji krokwiowo-kleszczowej.

Krokwie 16x8 cm

Pełne deskowanie

Papa asfaltowa

Łaty i kontrłaty

Gont osikowy

Odprowadzenie wód opadowych na własną posesję.

III. Wyposażenie instalacyjne

- Budynek wyposażony będzie w instalację wodociągową zasilaną z przyłącza do istniejącej wewnętrznej sieci wodociągowej należącej do Muzeum Rolnictwa.

- Odprowadzenie ścieków do projektowanego zbiornika szczelnego o pojemności 9m3 zlokalizowanego na działce.

Przewidywany zrzut ścieków – o,27m3 na dobę

- Odprowadzenie wód opadowych na własną posesję.

- Oświetleniowa instalacja elektryczna zasilana z sieci wewnętrznej.

- Wentylacja grawitacyjna – wywiewne kominki wentylacyjne montowane bezpośrednio do pokrycia dachowego.

IV. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Projektowane wiaty i sanitariaty z pomieszczeniem gospodarczym są obiektami o prostej konstrukcji nie stwarzającym zagrożenia dla użytkowników i otoczenia. Należy je wykonywać zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami p-poż. , BHP, mając szczególnie na względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach Prawa Budowlanego.

Data opracowania: 04.04.2011